MVP do carrinho-robô

Project-based Maker Lab — FIAP

# Definição de MVP

O produto final do projeto consiste no carrinho em movimento, respondendo a comandos via Wi-Fi e interrompendo o deslocamento automaticamente ao se aproximar de um obstáculo. O MVP (Minimum Viable Product) corresponde ao menor subconjunto dessas funcionalidades que já demonstra a solução funcionando de ponta a ponta, ainda que sem acabamento — sem chassi definitivo e sem organização de cabos. Seu propósito é permitir uma demonstração antecipada da viabilidade técnica, de modo que eventuais problemas estruturais (por exemplo, motor sem torque suficiente, ou rede Wi-Fi indisponível no local da apresentação) sejam identificados com antecedência, e não na véspera da entrega final.

# Critério de produto minimamente funcional (MVP)

O MVP será considerado atingido quando, com o carrinho posicionado sobre a bancada (rodas suspensas, sem contato com o solo), as seguintes condições forem verificadas:

☐  Os dois motores giram nos dois sentidos, comandados pelo ESP32

☐  A página Wi-Fi é acessada pelo celular e os botões FRENTE / RÉ / ESQUERDA / DIREITA / PARAR respondem corretamente

☐  O sensor HC-SR04 realiza leituras estáveis de distância, compatíveis com medição feita por trena

☐  O carrinho interrompe o movimento automaticamente ao detectar obstáculo a menos de 20 cm, mesmo com o comando FRENTE ativo

Critério de aceite do MVP: é possível registrar um vídeo de até 30 segundos demonstrando as quatro condições acima, ainda que com fiação provisória e sem o chassi V0.2 impresso.

Data alvo: 20/09/2026

# Critério de conclusão

O projeto será considerado concluído quando, além do MVP, as seguintes condições forem atendidas:

☐  Chassi V0.2 (ou versão posterior) montado, com todos os componentes fixados

☐  Cabeamento organizado conforme hardware/arquitetura/layout-fisico.svg (canaletas, abraçadeiras)

☐  Roteiro completo de docs/testes.md executado e registrado em docs/registro-testes/

☐  Carrinho em funcionamento sobre piso real, percorrendo trajeto com pelo menos um obstáculo

☐  Autonomia da bateria medida e registrada em hardware/componentes/lista-componentes.md

☐  Repositório do GitHub com todas as pastas de /organização e /hardware devidamente preenchidas

☐  Apresentação/demonstração ensaiada previamente à data de entrega

Critério de aceite da versão final: um professor ou integrante de outro grupo consegue montar o carrinho e reproduzir o teste utilizando apenas as instruções do README, sem necessidade de esclarecimentos adicionais do grupo.

Data alvo: 20/09/2026

# Itens fora do escopo

Funcionalidades não abordadas em aula e que o grupo optou por não desenvolver nesta etapa, de modo a concentrar esforços no que será avaliado:

- Navegação autônoma sem intervenção humana

- Sensores adicionais (lateral, traseiro)

- Aplicativo dedicado, fora do navegador